山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 5日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.84 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.95 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.86 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-4 | 01:00 |  |  |  |  |
|  | 02:00 |  |  |  |  |
|  | 03:00 |  |  |  |  |
|  | 04:00 |  |  |  |  |
|  | 05:00 |  |  |  |  |
|  | 06:00 |  |  |  |  |
|  | 07:00 |  |  |  |  |
|  | 08:00 |  |  |  |  |
|  | 09:00 |  |  |  |  |
|  | 10:00 | 17.42 | 38.65 | 229.06 |  |
|  | 11:00 | 25.78 | 45.31 | 286.60 |  |
|  | 12:00 | 18.03 | 40.72 | 480.11 |  |
|  | 13:00 | 18.55 | 32.10 | 521.84 |  |
|  | 14:00 | 20.52 | 32.26 | 505.24 |  |
|  | 15:00 | 20.06 | 32.20 | 482.73 |  |
|  | 16:00 | 29.65 | 32.30 | 479.81 |  |
|  | 17:00 | 21.15 | 32.55 | 489.50 |  |
|  | 18:00 | 17.92 | 32.26 | 523.37 |  |
|  | 19:00 | 17.65 | 32.33 | 500.40 |  |
|  | 20:00 | 18.11 | 32.56 | 512.44 |  |
|  | 21:00 | 18.98 | 44.22 | 516.06 |  |
|  | 22:00 | 17.99 | 31.68 | 519.60 |  |
|  | 23:00 | 17.67 | 32.86 | 512.45 |  |
|  | 24:00 | 19.18 | 32.45 | 526.90 |  |
| 平均 |  | 19.91 | 34.96 | 472.41 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 9:00锅炉故障排除烟气在线监测投运，目前运行正常。 |  |  |  |