山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   12   月   29   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.12.29 | 总排口 | 手工 | COD | 31 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.78 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-29 | 01:00 | 3.01 | 41.86 | 262.16 |
|  | 02:00 | 3.05 | 41.90 | 307.09 |
|  | 03:00 | 3.33 | 36.78 | 291.39 |
|  | 04:00 | 2.77 | 35.57 | 289.38 |
|  | 05:00 | 2.70 | 32.56 | 289.54 |
|  | 06:00 | 3.17 | 34.60 | 303.24 |
|  | 07:00 | 3.00 | 38.60 | 290.19 |
|  | 08:00 | 2.92 | 40.70 | 302.11 |
|  | 09:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |
|  | 10:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |
|  | 11:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |
|  | 12:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |
|  | 13:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |
|  | 14:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |
|  | 15:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |
|  | 16:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |
|  | 17:00 | 3.06 | 24.49 | 3.19 |
|  | 18:00 | 2.91 | 21.36 | 218.21 |
|  | 19:00 | 2.68 | 22.99 | 214.42 |
|  | 20:00 | 2.90 | 15.40 | 280.18 |
|  | 21:00 | 2.89 | 25.89 | 279.03 |
|  | 22:00 | 2.88 | 39.34 | 283.18 |
|  | 23:00 | 3.31 | 32.62 | 298.31 |
|  | 24:00 | 2.99 | 30.06 | 302.89 |
| 平均 |  | 2.97 | 32.17 | 263.41 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 12月29日8:00—16:00，35T锅炉炉外烟气脱硫塔由于进口烟道堵塞，需检修清灰，数据异常，已上报监控中心。 |  |  |